隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—006

| 工程项目名称 |  | 卧龙小区二期C标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.3.27 |  |
| 1、20#楼屋面细部防水未处理。 2、20#楼屋面女儿墙拦板未及时分割缝。 3、20#楼楼层套内钢筋头应及时处理及阳角做好成品保护。 4、20#楼阳台栏杆仍用简易塑料绳围挡。 5、20#楼15层连墙点设置不足或拉杆长度不足。 6、20#楼北侧外架已拆除到15层，但外墙面砖未粘贴完成，造成操作外架围挡高度不够。 7、19#楼人货梯专用开关箱箱体外壳未接地。 8、19#楼二级配电箱内设置照明插座，不符合要求。 9、泉宏监理单位水电专监未到岗履职。 10、配电房总配电柜内放置检修灯。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 1日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |