隐 患 整 改 通 知 书

编号（质安） 2017—015

| 工程项目名称 |  | 卧龙小区二期B标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 |  | 2017.4.19 |  |
| 1.地下室顶板材料未有序码放，拆除的钢管架未及时清理出场。 2.18#楼卸料平台连墙件个别拆除未恢复。 3.18#楼楼层垃圾未及时清运。 4.18#楼阳台临边防护未做到位，部分电梯洞口防护未做固定。 5.18#楼八层连墙件加固不符合规范要求。 6.18#楼楼梯间休息平台预留的水管、消防管洞口过大，须做修补方案，经总监审批后方可实施。 7.环境污染防治措施方面，临时围墙、砂浆搅拌棚未做防尘整治措施。 8.部分二级配电箱箱体未贴名称标识及配电系统图。 9.临时消防水管没水源，未按规定配足灭火器。 10.套内简装临时用电的电线电缆随意拖地。 11.材料报验资料存在问题：腾云牌管材未附相应牌子的合格证、中亚牌管材未附相应牌子的检验报告、户内多媒体箱未附3C认证。 处理意见：以上问题要求施工单位立即整改，限于 2017 年 4 月 24日前整改完毕。监理单位督促落实，并经项目部、监理签署复查意见后，书面反馈我司。监理单位应督促施工单位，举一反三，全面自查，及时整改，消除隐患，杜绝此类问题再次发生。项目部应做好牵头组织工作。 |  |  |  |
| 检查人签名 |  |  |  |
| 质安部： 年 月 日 |  |  | 项目负责人签收： 年 月 日 |